# i.MX93 仓储标签异常鲁棒识别与分拣告警模拟系统 — 实现详解

# 一、这个项目是干什么的？

想象一个大型仓库，传送带上的包裹需要自动识别并送到正确的区域（A区、B区、C区）。每个包裹上贴有标签，包含 QR 二维码和印刷文字。

本系统模拟的就是这样一个智能分拣终端的大脑，运行在 i.MX93 嵌入式芯片上。它的工作流程：

包裹到达 → 读标签 → 识别包裹ID → 查规则表 → 判断分拣是否正确 → 触发告警

核心难点在于：真实仓库中标签经常损坏——二维码可能磨损、印刷文字可能模糊。所以系统设计了多级容错机制。

────────────────────────────────────────────────────────────

# 二、系统的三大运行模式

| 模式 | QR失败后做什么 | 纠错能力 |
| --- | --- | --- |
| baseline | 直接报错 | 无 |
| ocr | 用OCR识别文字，仅精确匹配 | 弱 |
| full | OCR + 编辑距离纠错 | 强 |

────────────────────────────────────────────────────────────

# 三、整体架构（9 阶段流水线）

main.cpp 的 main() 函数就是一个流水线，每个包裹依次经过 9 个阶段：

Stage 1: 加载规则表 (rules.csv)

Stage 2: 加载测试序列 (demo_sequence.csv)

Stage 3: 初始化识别器 (QR + OCR)

Stage 4: 初始化纠错器 + 风险引擎 + 告警器 + 日志器

↓

对每一帧画面，依次执行：

↓

Stage 1: QR 码识别 (PrimaryRecognizer)

Stage 2: OCR 文字识别 (OCRRecognizer，仅QR失败时)

Stage 3: OCR 结果纠错 (OCRCorrector)

Stage 4: 分拣判断 (RuleEngine)

Stage 5: 风险评估 (RiskEngine)

Stage 6: 处理计时

Stage 7: GPIO 告警模拟 (AlarmSimulator)

Stage 8: 日志与统计 (EventLogger + StatsManager)

Stage 9: 画面渲染 (OpenCV HUD)

────────────────────────────────────────────────────────────

# 四、数据文件

## 4.1 rules.csv — 规则表

package_id,name,target_zone,type

PKG001,电子元件,A,normal

PKG002,机械零件,B,normal

PKG003,食品包装,A,normal

PKG004,医疗用品,C,fragile

PKG005,测试货物,B,test

每行定义一个包裹：ID、名称、应去的目标区域、类型。

## 4.2 demo_sequence.csv — 测试序列

image,current_zone,scene

pkg001_normal.png,A,正常分拣

pkg002_wrong.png,A,错误异常

pkg003_qr_damaged.png,A,二维码损坏OCR补救

pkg004_ocr_error.png,A,OCR字符识别纠错处理

pkg005_unknown.png,A,未知货物

pkg006_unreadable.png,A,标签不可读

定义了 6 个测试场景，每帧包含图片名、当前区域、场景描述。

────────────────────────────────────────────────────────────

# 五、核心模块详解

## 5.1 InputSource — 输入源

文件：src/input_source.cpp

做了什么：

读取 demo_sequence.csv

把每一行解析成 InputFrame 结构体（图片路径、当前区域、场景描述）

提供 hasNext() / next() 接口，像播放列表一样逐个取用

关键代码（input_source.cpp:27-59）：

// 读取CSV，跳过表头，逐行解析

std::getline(file, line);  // 跳表头

while (std::getline(file, line)) {

std::stringstream ss(line);

std::getline(ss, image, ',');   // 图片文件名

std::getline(ss, zone, ',');    // 当前区域

std::getline(ss, scene, ',');   // 场景描述

// 拼接完整路径

frame.imagePath = m_imageDir + "/" + image;

}

## 5.2 PrimaryRecognizer — QR 码识别

文件：src/recognizer.cpp（前半部分）

做了什么：

用 OpenCV 内置的 QRCodeDetector 扫描图片

如果扫到 QR 码，提取其中的包裹 ID

提取逻辑：从 QR 码文本中匹配 PKG 开头的字符串，优先选纯数字后缀（如 PKG003 优于 PKGO03）

关键代码（recognizer.cpp:54-84）：

std::string qrData = m_qrDetector.detectAndDecode(image);

if (!qrData.empty()) {

result.packageId = extractPackageId(qrData);  // 提取PKGxxx

result.success = true;

result.method = "QR";

}

extractPackageId 的聪明之处：

用正则表达式 PKG[0-9OIL]{3,} 找到所有候选

优先选纯数字后缀的（避免 OCR 混淆字符）

因为 QR 码本身不会出错，但 QR 码内容可能包含多余文字

## 5.3 OCRRecognizer — OCR 文字识别

文件：src/recognizer.cpp（后半部分）

做了什么：

仅在 QR 码识别失败时调用

使用 Tesseract OCR 引擎读取图片中的文字

限制识别字符集为 A-Z 和 0-9（包裹ID只可能是这些字符）

多区域扫描（Multi-ROI）：在 5 个不同区域分别尝试，哪个先找到 PKG 就用哪个

为什么需要多区域扫描？

因为标签上的文字可能出现在不同位置——可能在上方的标题栏、下方的文字区、右侧的 QR 码旁边等等。

5 个 ROI 区域（recognizer.cpp:124-152）：

ROI 1: 全图

ROI 2: 底部 15%（标签文字通常在这里）

ROI 3: 顶部 12%（ID / 标题行）

ROI 4: 右半部分

ROI 5: 右下角象限

图像预处理（recognizer.cpp:186-206）：

// 转灰度 → 放大（如果太小）→ 自适应二值化

cv::cvtColor(image, gray, cv::COLOR_BGR2GRAY);

cv::resize(gray, scaled, cv::Size(), scale, scale, cv::INTER_CUBIC);

cv::adaptiveThreshold(scaled, binary, 255, ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C, THRESH_BINARY, 15, 8);

## 5.4 OCRCorrector — OCR 纠错器（核心创新）

文件：src/ocr_corrector.cpp

为什么需要纠错？

OCR 引擎经常把字符认错，比如：

字母 O 被识别成数字 0

字母 I 被识别成数字 1

字符粘连导致丢字或多字

例如：真实 ID 是 PKG001，但 OCR 读成了 PKGOOI（两个字母O和一个字母I）

纠错三步走（corrector.cpp:11-67）：

输入: "PKGOOI"

│

├─ 第1步：清洗（去除非字母数字字符，转大写）

│  → cleaned = "PKGOOI"

│  → 在规则表中精确查找 → 没找到

│

├─ 第2步：归一化混淆字符（O→0, I→1, L→1），再精确匹配

│  → normalized = "PKG001"

│  → 在规则表中精确查找 → 找到了！→ OCR_CORRECTED

│

└─ 第3步（第2步失败才走）：编辑距离搜索

→ 计算 normalized 与规则表中每个ID的编辑距离

→ 找距离最小的，距离 ≤ 阈值（短ID=1, 长ID=2）就算匹配

编辑距离（Levenshtein Distance）（corrector.cpp:90-105）：

衡量两个字符串的差异程度。允许的操作：替换、插入、删除一个字符。

例: "KITTEN" → "SITTING" = 3步

1. K→S (替换)

2. E→I (替换)

3. 插入G

实现用经典的动态规划算法（二维 DP 表）。

## 5.5 RuleEngine — 规则引擎

文件：src/rule_engine.cpp

做了什么：

加载 rules.csv，建立 packageId → PackageRule 的映射表

提供三个查询接口：

hasPackage(id) — 这个包裹ID在规则表中吗？

getTargetZone(id) — 这个包裹应该去哪个区？

getRules() — 返回全部规则（给纠错器用）

关键数据结构（ocr_corrector.h:14-19）：

struct PackageRule {

std::string packageId;   // 如 "PKG001"

std::string name;        // 如 "电子元件"

std::string targetZone;  // 如 "A"

std::string type;        // "normal" / "fragile" / "test"

};

## 5.6 RiskEngine — 风险引擎

文件：src/risk_engine.cpp

风险等级定义（risk_engine.h:19-25）：

| 等级 | 含义 | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| LEVEL_0 | 正常 | QR成功 + 正确分拣 |
| LEVEL_1 | 低风险 | OCR恢复成功（QR坏了但OCR修正了） |
| LEVEL_2 | 中风险 | OCR纠错成功（OCR读错但算法修正了） |
| LEVEL_3 | 高风险 | 未知货物 / 标签完全不可读 |
| LEVEL_4 | 危急 | 分拣错误（货物去了错误区域！） |

映射逻辑（risk_engine.cpp:3-26）：

// 判断优先级：分拣错误 > 标签异常 > OCR修正 > OCR恢复 > 正常

if (sortStatus == WRONG_SORT)     → LEVEL_4  // 最严重！

if (idStatus == LABEL_ERROR)      → LEVEL_3

if (idStatus == UNKNOWN_PACKAGE)  → LEVEL_3

if (idStatus == OCR_CORRECTED)    → LEVEL_2

if (idStatus == OCR_RECOVERED)    → LEVEL_1

otherwise                          → LEVEL_0

## 5.7 AlarmSimulator — 告警模拟器

文件：src/alarm_simulator.cpp

模拟 GPIO 引脚控制：

| 风险等级 | 绿灯 | 黄灯 | 红灯 | 蜂鸣器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEVEL_0 | ON | OFF | OFF | OFF |
| LEVEL_1 | ON | ON | OFF | OFF |
| LEVEL_2 | OFF | ON | OFF | OFF |
| LEVEL_3 | OFF | OFF | ON | OFF |
| LEVEL_4 | OFF | OFF | ON | **ON** |

在真实的 i.MX93 芯片上，这些就是 GPIO 引脚的高低电平信号，控制实际的 LED 灯和蜂鸣器。

## 5.8 EventLogger — 事件日志器

文件：src/logger.cpp

做了什么：

把每一帧的处理结果写入 CSV 文件

CSV 转义处理（包含逗号/引号的字段用双引号包裹）

带时间戳

输出格式：

time,image,scene,raw_text,final_package_id,recognition_method,id_status,...

## 5.9 StatsManager — 统计管理器

文件：src/stats.cpp

做了什么：

实时统计各类事件数量

计算成功率指标：

综合识别成功率 = (QR成功 + OCR恢复 + OCR纠正) / 总数

OCR 恢复率 = OCR成功数 / OCR尝试数

OCR 纠正率 = 纠错成功数 / OCR总成功数

维护最近 5 条高风险事件（在 HUD 上滚动显示）

## 5.10 drawHUD — 可视化渲染

文件：main.cpp:18-87

做了什么：

在图片上叠加半透明黑色蒙版

顶部显示：帧号、图片名、场景描述、包裹ID、识别方法

中部显示：目标区域、当前区域、分拣状态

风险等级用颜色区分（绿/黄/红）

底部状态栏 + 最近高风险事件滚动

────────────────────────────────────────────────────────────

# 六、完整处理流程（以帧4为例）

帧 4 是最复杂的场景，走完了所有模块：

图片: pkg004_ocr_error.png

真实情况: 无QR码，印刷文字为 "PKG00I" (故意把1印成I)

当前区域: A区

目标区域: PKG001 应去 A区

Step 1 - QR识别:

detectAndDecode() → 空的（没有QR码）

→ QR FAILED

Step 2 - OCR识别:

多ROI扫描 → 读到文字 "PKGOOI"

extractPackageId() → "PKGOOI"

→ OCR SUCCESS, raw="PKGOOI"

Step 3 - OCR纠错:

cleanText("PKGOOI") → "PKGOOI" (已经是大写)

精确匹配 "PKGOOI" → 规则表没有 → 失败

normalizeOcrConfusions("PKGOOI") → "PKG001" (O→0, I→1)

精确匹配 "PKG001" → 规则表有！→ 成功

→ OCR_CORRECTED, finalPackageId="PKG001"

Step 4 - 分拣判断:

getTargetZone("PKG001") → "A"

targetZone("A") == currentZone("A") → 一致

→ NORMAL_SORT

Step 5 - 风险评估:

OCR_CORRECTED + NORMAL_SORT

→ LEVEL_2_MEDIUM（需要人工复核）

Step 6 - 告警:

LEVEL_2 → 黄灯亮，其余灭

Step 7 - 日志:

写入 events.csv

Step 8 - 显示:

HUD 显示所有信息，黄灯警告

────────────────────────────────────────────────────────────

# 七、6个测试场景总结

| 帧 | 图片 | 关键挑战 | 识别路径 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pkg001_normal | 无（正常） | QR → PKG001 | LEVEL_0 绿 |
| 2 | pkg002_wrong | 分拣错误 | QR → PKG002 | **LEVEL_4 红+蜂鸣** |
| 3 | pkg003_qr_damaged | QR码物理损坏 | QR失败→OCR→PKG003 | LEVEL_1 绿+黄 |
| 4 | pkg004_ocr_error | OCR字符混淆(PKG00I) | QR失败→OCR→纠错→PKG001 | LEVEL_2 黄 |
| 5 | pkg005_unknown | 包裹不在规则库 | QR→PKG999→无匹配 | LEVEL_3 红 |
| 6 | pkg006_unreadable | 标签完全不可读 | QR失败→OCR失败 | LEVEL_3 红 |

────────────────────────────────────────────────────────────

# 八、目录结构一览

imx93_sorting_sim/

├── main.cpp              ← 主程序，9阶段流水线 + HUD渲染

├── include/              ← 8个头文件（类声明 + 枚举定义）

│   ├── process_result.h     结果结构体

│   ├── rule_engine.h        规则引擎 + PackageRule

│   ├── risk_engine.h        IdStatus / SortStatus / RiskLevel 枚举

│   ├── recognizer.h         QR + OCR 识别器接口

│   ├── ocr_corrector.h      纠错器 + CorrectionResult

│   ├── input_source.h       输入源

│   ├── alarm_simulator.h    告警模拟器

│   ├── stats.h              统计管理器

│   └── logger.h             日志器

├── src/                  ← 8个实现文件

│   ├── input_source.cpp     CSV读取，帧序列管理

│   ├── recognizer.cpp       QR检测 + Tesseract OCR + 多ROI

│   ├── ocr_corrector.cpp    文本清洗 + 混淆归一化 + 编辑距离

│   ├── rule_engine.cpp      CSV加载 + 规则查询

│   ├── risk_engine.cpp      5级风险映射

│   ├── alarm_simulator.cpp  GPIO模拟输出

│   ├── logger.cpp           CSV日志写入

│   └── stats.cpp            统计计算 + 汇总打印

├── data/

│   ├── rules.csv            规则表（5条包裹规则）

│   ├── demo_sequence.csv    测试序列（6个场景）

│   ├── expected.csv         预期结果

│   └── images/              6张测试图片

├── generate_images.py      用 qrcode + PIL 生成测试图片

├── validate.py              验证日志与预期是否一致

├── CMakeLists.txt           CMake构建配置

├── build/                   编译输出目录

├── output/                  运行后保存的带HUD帧画面

└── logs/                    运行日志

────────────────────────────────────────────────────────────

# 九、如何自己编译运行

## 安装依赖

sudo apt install cmake g++ make pkg-config \

libopencv-dev libtesseract-dev libleptonica-dev \

tesseract-ocr-eng

## 编译

cd build

cmake ..

make -j$(nproc)

## 运行

# 交互模式（按任意键切帧，Q退出）

./sorting_sim

# 自动播放模式（每帧1秒）

./sorting_sim ../data/demo_sequence.csv ../data/rules.csv ../data/images 1000

## 参数说明

./sorting_sim [序列CSV] [规则CSV] [图片目录] [等待毫秒] [模式]

baseline/ocr/full

────────────────────────────────────────────────────────────

# 十、关键技术点总结

多级容错：QR → OCR → 编辑距离纠错，三级递进

混淆字符归一化：利用领域知识（包裹ID格式为PKG+数字），将 OCR 常见混淆（O→0, I→1）预先修正

多 ROI 扫描：在图像不同区域分别 OCR，提高文字定位成功率

自适应阈值二值化：改善不同光照条件下的 OCR 效果

风险分级告警：不只判断对错，而是给出 5 级风险，不同级别触发不同 GPIO 信号